ФОРМА ПАСПОРТА СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ

|  | Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210х297 мм Формат паспорта типографского издания 218х290 мм |
| --- | --- |

Обложка паспорта

_______________________________________________________________________________

(наименование крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ*

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_________

* Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им стреловых кранов, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к данному типу крана. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

|  | Кран подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) |
| --- | --- |

________________

(код крана)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

_______________________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

|  | При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт |
| --- | --- |

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3. Копии разрешений Госгортехнадзора России и отступлений от требований нормативных документов должны быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить особое

_______________________________________________________________________________

внимание владельца крана)

_______________________________________________________________________________

Стр. 1

Место для чертежей общих видов крана в рабочем и

транспортном положениях с указанием основных размеров

Формат 210х297 (218х290) мм

| Рис. 1.1. | Общий вид крана в рабочем положении с грузом. |
| --- | --- |
| Рис. 1.2. | Общий вид крана в транспортном положении (дается вид сбоку с кабиной крановщика, а также, при необходимости, со сменным рабочим оборудованием). |
| Рис. 1.3. | Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди). |
| Рис. 1.4. | Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади). |

Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и высоты подъема для любой длины стрелы и любого сменного рабочего оборудования.

Для крана в транспортном положении указываются габаритные размеры (длина, ширина, высота) крана, длина стрелы в транспортном положении, высота оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения поворотной части крана, высота нижней части противовеса относительно основания, привязка выносных опор относительно колес шасси, база шасси, колея, а также углы въезда и съезда.

Стр. 2

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление № ___________ от "____"_____________20___ г __________________________________________ (наименование и адрес органа Госгортехнадзора, __________________________________________ выдавшего разрешение (лицензию) на __________________________________________ изготовление крана) |
| --- | --- |

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес___________________________________________

1.2. Тип:

крана __________________________________________________________________________

ходового устройства _____________________________________________________________

1.3. Индекс крана________________________________________________________________

(указывается его исполнение)

1.4. Заводской номер _____________________________________________________________

1.5. Год изготовления_____________________________________________________________

1.6. Назначение крана____________________________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана __________________________________________________________________________

механизмов:

главного подъема _____________________________________________________________

вспомогательного подъема _____________________________________________________

подъема стрелы ______________________________________________________________

телескопирования стрелы_______________________________________________________

поворота ____________________________________________________________________

передвижения крана___________________________________________________________

(указывается для кранов, передвигающихся с грузом)

1.8. Тип привода ________________________________________________________________

(указывается тип привода механизма передвижения, механизмов,

расположенных на поворотной платформе, и выносных опор)

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температура:

рабочего состояниянаибольшаянаименьшая−°Сплюсминус

нерабочего состояниянаибольшаянаименьшая−°Сплюсминус

относительная влажность воздуха, %________________________________________________

взрывоопасность ________________________________________________________________

пожароопасность ________________________________________________________________

другие характеристики среды при необходимости _____________________________________

_______________________________________________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м), м/с:

для рабочего состояния крана (с учетом порывов ветра) ________________________________

для нерабочего состояния крана ____________________________________________________

1.11. Допустимый уклон площадки для установки стрелового крана, % (градусы):

при работе на выносных опорах ____________________________________________________

при работе без выносных опор _____________________________________________________

1.12. Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом:

давление на грунт (удельное), Па (кг/см2)____________________________________________

допустимый уклон, % (градусы) ____________________________________________________

1.13. Допустимое совмещение рабочих операций______________________________________

1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая ____________________________________________________________________

цепь управления _________________________________________________________________

цепь рабочего освещения  _________________________________________________________

цепь ремонтного освещения________________________________________________________

1.15. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана *:

грузоподъемность** максимальная главного подъема, т _______________________________

грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т __________________________

грузоподъемность при максимальном вылете, т _______________________________________

максимальный грузовой момент, т  м _______________________________________________

высота подъема максимальная, м  __________________________________________________

высота подъема при максимальном вылете, м ________________________________________

глубина опускания максимальная, м ________________________________________________

вылет при максимальной грузоподъемности, м________________________________________

вылет*** максимальный, м ._______________________________________________________

вылет минимальный, м ___________________________________________________________

_______

* Указываются характеристики с основной стрелой (стрела минимальной рабочей длины).

** Указывается грузоподъемность промежуточная (на канатах).

*** Указываются два значения вылета - «проектный» (без нагрузки) и «рабочий» (с грузом на крюке).

2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и  исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация)

| Грузовые характеристики | Место для таблиц *, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана |
| --- | --- |
| Высотные характеристики | Место для таблиц, графиков и диаграмм высоты подъема |

2.2.1. Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т________

2.2.2. Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т (указываются состояние площадки и положение стрелы относительно оси движения) __________________________________________________________________________________

2.3. Геометрические параметры крана:

база, м _________________________________________________________________________

колея, м ________________________________________________________________________

база выносных опор, м ___________________________________________________________

расстояние между выносными опорами, м ___________________________________________

задний габарит, м  _______________________________________________________________

(указывается при вдвинутом и выдвинутом противовесе)

радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) ____________________________________

|  | Место для схемы крана и таблиц со значениями основных размеров крана и параметров его маневренности |
| --- | --- |

_________

* Указываются значения грузовысотных характеристик для всех исполнений рабочего оборудования.

2.4. Скорости рабочих движений

2.4.1. Скорости механизмов подъема, м/с (м/мин)

| Кратность полиспаста | Скорость механизма главного подъема |  |  | Скорость механизма вспомогательного подъема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальная* | увеличенная** | посадки | номинальная* | увеличенная** | посадки |

2.4.2. Скорости механизма передвижения, м/с (м/мин; км/ч — для транспортного режима):

крана при передвижении с грузом на крюке__________________________________________

крана транспортная______________________________________________________________

(указывается диапазон скоростей от минимума до максимума)

крана транспортная (на буксире)___________________________________________________

2.4.3. Скорости механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) ________________________________________________________________

2.4.4. Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин) __________________

_______________________________________________________________________________

(указываются предельные значения частот вращения для всех исполнений рабочего оборудования в зависимости от поднимаемого груза и вылета)

2.4.5. Угол поворота, рад (градусы)_________________________________________________

2.5. Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с (мин):

от максимального до минимального ________________________________________________

от минимального до максимального ________________________________________________

2.6. Преодолеваемый уклон пути, % (градусы)________________________________________

(указываются значения

_______________________________________________________________________________

для всех вариантов транспортирования или их диапазон)

___________

* Для стреловых кранов с номинальным грузом указывается обязательно.

** Указать условия, при которых допускается (или обеспечивается) работа с увеличенной скоростью.

2.7. Место управления:

при работе______________________________________________________________________

при монтаже и испытании_________________________________________________________

при передвижении стрелового крана:

в рабочем режиме_____________________________________________________________

в транспортном режиме________________________________________________________

при установке на выносные опоры__________________________________________________

2.8. Способ управления ___________________________________________________________

(механический, электрический, гидравлический, пневматический и т.п.)

2.9. Способ токоподвода:

к крану ______________________________________________________________________

к механизмам ________________________________________________________________

2.10. Масса крана и его основных частей, т:

конструктивная масса крана в транспортном положении (для стрелового крана указывается с основной стрелой в заправленном состоянии)____________________________________________

масса противовеса (перевозимого постоянно и полная)  ________________________________

масса основных сборочных частей крана:

стрелы ______________________________________________________________________

крановой установки ___________________________________________________________

2.11. Распределение нагрузки на оси шасси крана ,в транспортном положении с основной стрелой

| Исполнение крана | Расчетная нагрузка, кН (тс) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая | на передние оси | на задние оси |

2.12. Среднее удельное давление на грунт, Па (кг/см2), для гусеничных кранов____________________________________________________________________________

2.13. Другие показатели, характерные для данного крана ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.1. Двигатели силовых установок и механизмов

3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания (значения параметров на уровне моря):

назначение  _____________________________________________________________________

тип и условное обозначение________________________________________________________

номинальная мощность, кВт (л.с.) __________________________________________________

частота вращения, рад/с (об/мин)  __________________________________________________

максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)_________________________________________

частота вращения при максимальном крутящем моменте, рад/с (об/мин)__________________

удельный расход топлива, г/кВт  ч _________________________________________________

пусковое устройство:

тип и условное обозначение  ____________________________________________________

мощность, кВт (л.с.) ___________________________________________________________

аккумуляторные батареи:

тип и условное обозначение  ____________________________________________________

напряжение, В  _______________________________________________________________

номинальная емкость, А  ч _____________________________________________________

количество  __________________________________________________________________

вид соединения двигателя с трансмиссией:

тип _________________________________________________________________________

обозначение  _________________________________________________________________

3.1.2. Генераторы и электродвигатели

| Параметры | Электродвигатели | Генераторы | Электродвигатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | силовой установки |  | привода механизма |
| Назначение (механизм, на котором установлен двигатель) |  |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) ПВ, % за 10 мин |  |  |  |
| Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное, морское и т.п.) |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |
| Вид соединения двигателя с трансмиссией: |  |  |  |
| наименование |  |  |  |
| тип и обозначение |  |  |  |

3.1.3. Суммарная мощность электродвигателей, кВт ___________________________________

3.1.4. Гидронасосы и гидромоторы

| Параметры | Гидронасосы | Гидромоторы |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Количество |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Предельный момент (для гидромоторов), Н  м |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт |  |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) |  |  |
| Номинальная производительность (расход), л/мин |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |
| Направление вращения |  |  |

3.1.5. Гидроцилиндры:

назначение _____________________________________________________________________

количество _____________________________________________________________________

тип и условное обозначение _______________________________________________________

диаметр цилиндра (штока), мм ____________________________________________________

ход поршня, м __________________________________________________________________

усилие, кН (тс) __________________________________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости - давление нагнетания, Па (кгс/см2) _____________

марка жидкости _________________________________________________________________

3.2. Схемы

3.2.1. Схема электрическая принципиальная

Место для схемы

3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.1.2. Электромонтажные чертежи

Место для электромонтажных чертежей

3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная

Место для схемы

3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3. Схема пневматическая принципиальная

Место для схемы

3.2.3.1. Перечень элементов пневмооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4. Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме)

Место для схемы

3.2.4.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозначение по чертежу | Наименование деталей | Модуль, мм | Количество зубьев | Материал, марка | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.2. Характеристика звездочек цепных передач

| Номер позиции на схеме | Номер стандарта или обозначение по чертежу | Наименование | Шаг, мм | Количество зубьев | Материал | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.3. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.4.4. Характеристика опорно-поворотного устройства:

наименование, тип _______________________________________________________________

индекс _________________________________________________________________________

присоединительные размеры, мм ___________________________________________________

количество болтов _______________________________________________________________

3.2.4.5. Характеристика тормозов:

механизм, на котором установлен тормоз ____________________________________________

количество тормозов _____________________________________________________________

тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) ________________________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм ______________________________________________

коэффициент запаса торможения:

грузовой лебедки _____________________________________________________________

стреловой лебедки ____________________________________________________________

привод тормоза:

тип _________________________________________________________________________

усилие привода, Н ____________________________________________________________

ход исполнительного органа, мм ________________________________________________

путь торможения механизма, м__________________________________________________

3.2.5. Схемы запасовки и характеристика канатов и цепей (схемы запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного подъема, полиспастов подъема стрелы, гуська и др.; на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей)

Место для схем

3.2.5.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя канатов):

назначение каната (главного, вспомогательного подъема, стрелового и т.д.) _______________

конструкция каната и обозначение стандарта _________________________________________

диаметр, мм_____________________________________________________________________

длина, м________________________________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 ___________________________________

разрывное усилие каната в целом, Н ________________________________________________

расчетное натяжение каната, Н ____________________________________________________

коэффициент использования (коэффициент запаса прочности):

расчетный ___________________________________________________________________

нормативный ________________________________________________________________

покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) __________________________________________

3.2.5.2. Характеристика цепей (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя цепей):

назначение цепи и обозначение на схеме ____________________________________________

конструкция цепи и обозначение стандарта___________________________________________

диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ______________________________________

шаг цепи, мм  ___________________________________________________________________

длина цепи, мм __________________________________________________________________

разрывное усилие цепи, кН ________________________________________________________

расчетное натяжение, кН __________________________________________________________

коэффициент запаса прочности:

расчетный  __________________________________________________________________

нормативный ________________________________________________________________

3.3. Грузозахватные органы (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя грузозахватного органа)

3.3.1. Крюки:

механизмы _____________________________________________________________________

тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый и т.д.) ______________________________

номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта __________________________

номинальная грузоподъемность, т __________________________________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя крюка _______________________________________________________________________________

3.3.2. Грейферы:

тип и обозначение по стандарту ____________________________________________________

вместимость ковша, м3  ___________________________________________________________

вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 (тс/м3) ______________________________________________________________

масса грейфера, т ________________________________________________________________

масса зачерпываемого материала, т  ________________________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя грейфера _______________________________________________________________________

3.3.3. Грузовые электромагниты:

тип____________________________________________________________________________

источник питающего тока:

тип  ________________________________________________________________________

мощность, кВт _______________________________________________________________

питающий ток:

род тока _____________________________________________________________________

напряжение, В  _______________________________________________________________

масса электромагнита, т  __________________________________________________________

подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов:

стружки _____________________________________________________________________

металлолома _________________________________________________________________

чугунных слитков _____________________________________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, °С ___________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя электромагнита  _________________________________________________________________

3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.)  ____________________

3.4. Ходовое устройство (шасси)

3.4.1. Общая характеристика шасси:

для колесных шасси:

тип шасси ___________________________________________________________________

осевая формула * _____________________________________________________________

колесная формула привода и управления** _______________________________________

тип трансмиссии (механическая, гидромеханическая) ______________________________

система управления поворотом колес ____________________________________________

система торможения (в том числе основная, вспомогательная,  аварийная, стояночная) __

____________________________________________________________________________

система подрессоривания мостов (рессорная с амортизатором, гидропневматическая, безрессорная) ________________________________________________________________

типоразмер шин ______________________________________________________________

тип двигателя ________________________________________________________________

установленная мощность, кВт (л.с.) ______________________________________________

вместимость топливного бака, м3 ________________________________________________

запас хода, км ________________________________________________________________

допускаемые нагрузки на мосты при движении, кН _________________________________

распределение массы шасси, т:

на передние мосты _________________________________________________________

на задние мосты ___________________________________________________________

для гусеничных шасси (приводятся данные для всех вариантов исполнения гусеничной ленты) ______________________________________________________________________

__________

* Указывается расположение осей по базе (для трехосного шасси: 1—2, 2—1 или 1—1—1; для четырехосного шасси: 1—1—1—1, или 2—2).

** Указывается общее количество колес (приводных и управляемых).

3.5. Приборы и устройства безопасности

3.5.1. Ограничители

3.5.1.1. Ограничители рабочих движений

| Тип ограничителя | Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель | Количество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.1.2. Ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях (координатная защита):

наличие ограничителя ____________________________________________________________

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

3.5.1.3. Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи:

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

3.5.1.4. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

обозначение (марка, тип) и заводской номер_________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, %  ___________________

наличие звуковой и световой предупредительной сигнализации  ________________________

нагрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация ______________

3.5.2. Указатели

| Наименование | Тип, заводской номер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Указатель наклона крана |  |  |
| Указатель грузоподъемности и вылета |  |  |
| Другие указатели |  |  |

3.5.3. Регистратор параметров работы крана:

наименование ___________________________________________________________________

тип, марка ______________________________________________________________________

место установки _________________________________________________________________

3.5.4. Устройства предохранительные

| Наименование | Тип, марка, способ привода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Стопоры гусеничных тележек |  |  |
| Упоры и другие предохранительные устройства |  |  |

3.6. Кабина:

место расположения _____________________________________________________________

назначение _____________________________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая и т.п.) ____________________________

тип и характеристика остекления ___________________________________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.)________________________________

характеристика систем для создания микроклимата в кабине (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) ________________________________________________________

характеристика сиденья __________________________________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) ___________________________

3.7. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина, металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран __________________________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер_________________________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами_______________________________

Кран прошел испытания по программе ______________________________________________

(с кем согласована программа)

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами* ______________

_______________________________________________________________________________

Гарантийный срок службы _____________________________ мес.

________

* Заполняется в тех случаях, когда предприятие-изготовитель отправляет кран в собранном виде, или если на предприятии-изготовителе производится полная сборка крана.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме _________________________лет

Ресурс до первого капитального ремонта ___________________________________ моточасов

| Место печати ____________ (дата) | Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя _______________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя _______________________ (подпись) |

5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана.

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) руководство по эксплуатации крана;

б) руководство по монтажу крана;

в) паспорт шасси;

г) паспорт двигателя внутреннего сгорания;

д) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности;

е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) электромонтажные чертежи (при необходимости)

Сведения о местонахождения крана*

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

________

* Не менее 2 страниц.

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание грузоподъемных кранов

в исправном состоянии*

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______

* Не менее 5 страниц.

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов,

канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности,

а также о произведенной реконструкции*

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта или после его реконструкции (дата, номер документа) | Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

________

* Не менее 5 страниц.

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования*

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

_______

* Не менее 32 страниц.

Примечание. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № _______________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _______ страниц и прошнуровано всего ______ листов, в том числе чертежей на _______ листах.

| Место штампа | _________________________ (подпись, должность) |
| --- | --- |
| ____________ (дата) | _________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) |